| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Su Kayaç ve Mineral Analiz Labaratuarı TEKLİF İSTEME FİŞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SATIN ALINACAK MALZEMENİN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S.NO | AÇIKLAMA | Adet |  |  | Birim | BİRİM FİYATI |  | TUTARI |  |  |  |
| 1 | İYON KROMATOGRAFİSİ NUMUNE KABI ve KAPAĞI | 1 |  |  | kutu |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0,5 M KARBONAT ELVENTİ | 500 |  |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,5-5 ml PİPET UCU | 2 |  |  | kutu |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ELEKTİRİKSEL İLETKENLİK PROBU | 1 |  |  | Adet |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TOPLAM SERTLİK KİTİ | 1 |  |  | kutu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TOPLAM ALKALİNİTE KİTİ | 1 |  |  | Kutu |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NH4+ KİTİ | 1 |  |  | kutu |  |  |  |  |  |  |

Teslim Yeri:

S.D.Ü. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Tel: 2111803

Mail:umitmemis@sdu.edu.tr

TOPLAM:

Yukarıdaki malzemeleri karşılarında yazılı fiyatları verebileceğimi bildiririm.

(Firma/Kurumu Kaşe ve imzası)

Yukarıda adı geçen teklif sahibi firmanın verdiği fiyat ihale yetkilisince uygun görülmüş/görülmemiş ve işaretli malzemelerin alınmasına/alınmamasına karar verilmiştir.

UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR

.…. /…./20….

TEKNİK ŞARTNAME

- İYON KROMATOGRAFİSİ NUMUNE KABI ve KAPAĞI

-  Laboratuvar ayniyatında bulunan Dionex ICS 3000 iyon kromatoğrafi cihazı ve Dionex AS 40 otomatik örnekleyici ile uyumlu olmalı.

-   Numune kabı 5 ml hacminde olmalı.

-   Kabağı filtreli olmalı.

-   Her birinden 250 adet olmalı.

- 0,5 M KARBONAT ELVENTİ

- Laboratuvar ayniyatında bulunan Dionex ICS 3000 iyon kromatoğrafi cihazı ve AS9-HC 4*250mm analitik anyon kolonu ile uyumlu olmalı.

- 0,5 M ve d=1,051g/mL olmalı.

- 500mL hacminde olmalı.

- Miadı en az 2 yıl olmalı

- 0,5-5 ml PİPET UCU

- Laboratuvar ayniyatında bulunan BRAND marka ayarlanabilir otomatik pipetle uyumlu olmalı

- 0,5-5ml hacimde olmalı

- Kutu içerisinde en az 200 adet olmalı

- Tek kullanımlık olmalı

- 121 0C’de otoklavlanabilir olmalı.

- ELEKTİRİKSEL İLETKENLİK PROBU

- Laboratuvar ayniyatında bulunan WTW marka iletkenlik ölçer çihazları ile uyumlu olmalı.

- Su ve atık sularda elektriksel iletkenlik ölçer olmalı.

- 1µs/cm’den  2 S/cm aralığında ölçüm yapıyor olmalı.

- -5 0C ile +80 0C arlığında ölçüm yapıyor olmalı.

- Arazide ölçüm yapmaya uygun olmalı.

- 1,5 m kablo uzunluğu olmalı.

- TOPLAM SERTLİK KİTİ

- Su ve atık sularda toplam sertlik ölçümü için uygun için uygun hazır test kiti şeklinde olmalı.

- Damlalık şişeli titrimetrik belirlemeye uygun olmalı.

- Arazide ölçüm için uygun olmalı.

- 100 test lik olmalı.

- pH 6-8 aralığına uygun olmalı.

- Miadı en az 2 yıl olmalı.

- En az 100 adet olmalı

- TOPLAM ALKALİNİTE KİTİ

- Su ve atık sularda toplam sertlik ölçümü için uygun, hazır test kiti şeklinde olmalı.

- Arazide ölçüm yapmak için uygun olmalı.

- pH 4,3 ile 8,2 aralığında asit kapasitesi için uygun olmalı.

- 200 testlik olmalı.

- Titrimetrik titrasyon  pipetli olmalı.4

- Miadı en az 2 yıl olmalı.

- En az 200 testlik olmalı

- NH4+ KİTİ

- Laboratuvar ayniyatın da bulunan Merck Spectroquant NOVA 60 cihazı ile uyumlu, hazır test kiti şeklinde olmalı.

- 250 testlik olmalı.

- Ölçüm aralığı NH4+  0,013mg/l ile 3,86mg/l olmalı.

- Su ve atık suların ölçümüne uygun olmalı.

- EPA 350-1, APHA 4500 NH4+, ISO 7150-1 ile uyumlu olmalı.

- En az 250 testlik olmalı